甬安监管应急〔2014〕1号

宁波市安全生产监督管理局关于印发宁波市

危险学品企业员工应急技能知识

题库（修订版）的通知

各县（市）、区安监局，有关企业：

2011年8月，宁波市安全生产监督管理局组织有关企业和中介机构研究编制并印发了《宁波市危险化学品企业员工应急技能知识题库》，作为危化企业员工应急技能培训（应知、应会）的参考材料,对普及企业员工应急管理工作常识,提高应急处置能力发挥了积极作用。

近三年来，随着新的法律法规特别是新修订的《危险化学品安全管理条例》颁发和国家对应急管理工作提出新的要求，该《题库》已不能满足企业员工对应急管理工作新知识的获取，为此，市安监局组织力量对该《题库》进行了补充完善，形成《宁波市危险化学品企业员工应急技能知识题库》（修订版），现印发你们，供学习参考。

宁波市安全生产监督管理局

2014年4月3日

宁波市危险化学品企业员工应急技能知识题库

一、单选题：

1、《安全生产法》规定,矿山,建筑施工单位和危险物品的生产,经营,储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职的(A)。

A.安全生产管理人员   B.工会主席   C.业务管理人员   D.厂长

2、国家对危险化学品实行经营(B)制度。

A.专营   B.许可证   C.审批   D.经营

3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲提出要加强应急处置，更加注重应急（C）建设，有效应对和妥善处置突发公共事件，最大限度地增加和谐因素，化解消极因素，激发社会活力。

A.体制   B.机制   C.能力

4、（ B ）既是突发事件应急管理的重要组成部分，也是安全生产的重要组成部分。

A.防灾减灾工作   B.安全生产应急管理   C.防汛抗旱

5、国务院办公厅设置（ B ），是应急管理的办事机构。

A.国家应急救援指挥中心   B.国务院应急管理办公室   C.国家灾害预防中心

6.安全生产事故灾难国家应急领导机构为国务院安委会，（ B ）具体承担安全生产事故灾难应急管理工作。

A.国务院安委会办公室   B.国家安全生产应急救援指挥中心  C.国家安全生产监督管理总局

7.《突发事件应对法》规定，国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、（ B ）的应急管理体制。

A.预防为主   B.属地管理为主   C.政府主导

8.突发事件应对工作实行（ C ）的原则。

A.预防为主、防消结合   B.预防为主、防治结合   C.预防为主、预防与应急相结合

9.《突发事件应对法》规定，公民、法人和其他组织（ B ）参与突发事件应对工作。

A.自愿   B.有义务   C.没有义务

10.《突发事件应对法》规定，有关人民政府及其部门为应对突发事件，可以征用单位和个人的财产。财产被征用或者征用后毁损、灭失的，（ A ）。

A.应当给予补偿   B.应当给予双倍赔偿   C.无需给予补偿

11.《突发事件应对法》规定，公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间，（ A ）。

A.其在本单位的工资待遇和福利不变   B.其损失的工资待遇和福利由被救援单位或人员补偿   C.其损失的工资待遇和福利由被救援单位或人员所在地民政部门补偿

12.《突发事件应对法》规定，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，事故预警分为四级预警，其中最高级别为（ A ）预警。

A.红色    B.黄色    C.蓝色

13.突发事件分为四类，即自然灾害、事故灾难、（ C ）和社会安全事件。

A.地质灾害    B.森林火灾    C.公共卫生事件

14.《安全生产法》规定，（ A ）级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A.县   B.市   C.省

15.《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及（ C ）、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，应当指定兼职的应急救援人员。

A.纺织企业   B.机械加工企业   C.矿山

16.《安全生产法》规定，生产经营场所和（ A ）应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

A.员工宿舍   B.厂区每个路口   C.每个办公室

17.生产经营单位对（ C ）应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A.事故频发场所   B.每个操作岗位   C.重大危险源

18.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，需要进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，（ B ）。

A.视物品毒性决定通风时间   B.必须设置现场监护人员和现场救援设备   C.必须备好足够的灭火器

19.《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ A ）。生产经营单位不得因此而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A.有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所   B.经请示分管安全的领导，可以停止作业、撤离作业场所   C.经过安全技术人员检测，可以停止作业、撤离作业场所

20.《国家突发公共事件总体应急预案》规定，特别重大或者重大突发公共事件发生后，各地区、各部门要立即报告，最迟不得超过（ C ）小时，同时通报有关地区和部门。

A.2   B.3   C.4

21.当生产经营单位的生产工艺和技术发生变化时，应急预案（ B ）。

A.应当废弃不用   B.应当及时修订   C.可以免于重新备案

22.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（ C ）年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A. 1   B. 2   C. 3

23.生产经营单位未制定应急预案或者未按照应急预案采取预防措施，导致事故救援不力或者造成严重后果的，由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定，责令（ B ），并依法给予行政处罚。

A限期整改   B. 停产停业整顿   C.关闭或取缔

24.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，（ A ）应当立即向本单位负责人报告。

A.事故现场有关人员   B.安全管理人员   C.特种作业人员

25.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ A ），并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

A.做出标志、绘制现场简图   B.请示领导、获得批准   C.保持物件完整、保证现场痕迹不受破坏

26.在发生危险化学品泄漏事故现场，疏散人员可通过旗帜、树枝或利用手帕等迅速辨明风向，并向（ A ）撤离。

A.上风向或侧风向   B.下风向或侧风向   C.低洼处

27.以下哪种情况不宜采用口对口人工呼吸？（ C ）

A.触电后停止呼吸的   B.高处坠落后停止呼吸的   C.硫化氢中毒停止呼吸的

28.发生化学灼烫后，正确急救的第一步是（ A ）。

A.迅速脱去被化学物质浸渍的衣服，用大量清水冲洗至少20分钟   B.马上送医院处理   C.找到合适的中和剂撒到烧伤处，进行酸碱中和

29.发生苯泄漏事故时，进入现场的救援人员必须佩戴（ B ），进入内部实施关阀堵漏任务的救援人员要穿全封闭式防化服。

A.过滤式防毒面具   B.隔绝式呼吸器   C.简易防化服

30.为防止敲击火花引起爆炸，带煤气作业时，应当使用（ A ）工具。

A.铜质   B.钢质   C.木质

31.炼铁高炉检修时，应首先检测作业点空气中（ B ）气体的浓度。

A.二氧化碳   B.一氧化碳   C.氨气

32.下列锅炉压力容器缺陷中最危险的是（ C ）。

A.均匀腐蚀   B.变形   C.裂纹

33.下述关于金属切削机床的不安全操作方式是（ B ）。

A.清除铁屑戴护目镜   B.操作旋转机床戴手套   C.加工细长杆轴料时尾部有防弯装置或托架

34.锅炉发生严重缺水事故时，应采取的措施是（ B ）。

A.叫水   B.紧急停炉   C.立即上水

35.冲压作业事故伤害部位主要是作业者的（ A ）。

A.手部   B.脚   C.眼睛

36.使用砂轮机时禁止（ A ）。

A.两人共用一台砂轮机   B.使用防护挡板   C.一人单独操作

37.皮带传动的危险部位包括（ A ）。

A.皮带进入皮带轮的部位   B.轮轴部位   C.皮带离开皮带轮的部位

38.大型坍塌事故现场，在周围道路上要禁止（ C ）行驶，这有助于避免因震动引发现场的二次倒塌。

A.救护车   B.救援挖掘机   C.所有非救助车辆

39.施工现场拆除作业中，要严格按照（ B ）的顺序逐层拆除。

A.从外到内，从下到上    B.从外到内，从上到下    C.从内到外，从上到下

40.发生火灾时，如各种逃生的路线被切断，适当的做法应当是（ C ）。

A.大声呼救   B.强行逃生   C.退居室内，关闭门窗，同时可向室外发出求救信号

41.下列燃气钢瓶使用方法中不当的是（ C ）。

A.钢瓶直立，且避免受猛烈震动   B.放置于通风良好且避免日晒场所   C.燃气不足时将钢瓶放倒使用

42.发生手指切断事故后,下列哪种处理方法是正确的？（ B ）

A.用水清洗断指后,与伤者一同送往医院   B.用纱布包好,放入清洁的塑料袋中,并将其放入低温环境中,与伤者一同送往医院  C.把断指放入盐水中,与伤者一同送往医院

43.眼睛被消毒液灼伤后，正确的急救方法是（ B ）。

A.点眼药膏   B.立即打开眼睑，用清水冲洗眼睛   C.马上到医院看急诊

44.对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压（ A ）次。

A.60～80   B.70～90   C.80～l00

45.成人口对口人工呼吸每分钟应为（ B ）次。

A.8～10次  B.16～18次  C.18～24次

46.在应急管理中，( B )阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群，并尽可能控制并消除事故。

A.预防   B.响应   C.准备

47.(  C )应急机构是整个应急救援系统的重心，主要负责协调事故应急救援期间各个机构的运作，统筹安排整个应急救援行动，为现场应急救援提供各种信息支持等。

A.应急救援专家   B.消防与抢险    C.应急救援中心

48.《突发事件应对法》规定，国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、( C )的应急管理体制。

A.预防为主   B.政府主导   C.属地管理为主

49.坠落防护应通过采取（ C ）等措施来实现。

A.消除坠落危险、坠落控制、坠落防护   B.消除坠落危害、坠落控制、坠落防护   C.消除坠落危害、坠落预防、坠落控制

50.如不能完全消除和预防坠落危害，应评估工作场所和作业过程的坠落危害，选择安装使用（ A ）。

A.安全带、安全绳、缓冲器、抓绳器、吊绳、锚固点、安全网等  B.脚手架、操作平台等   C.升降机、吊篮等

51.自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部 D 形环上，一次（ B ）使用，严禁与缓冲安全绳一起使用或与其连接。

A.最多可供两人   B.只能一人   C.不宜一人

52.在屋顶、脚手架、贮罐、塔、容器、人孔等处作业时，应考虑使用（ C ）。

A.安全绳    B.全身式安全带    C.自动收缩式救生索

53.在重大事故应急救援体系中，(A )部门的重要职责是尽可能、尽快地控制并消除事故，营救受害人员。

A.消防与抢险   B.应急救援专家组   C.医疗救治

54.每次进入受限空间作业前，应制定（ A ），并开展应急演练，所有相关人员都应熟悉应急预案。

A.书面应急预案   B.专项应急预案   C.详细应急预案

55.应急预案是整个应急管理体系的反映，它的内容包括：

①事故发生过程中的应急响应和救援措施 ②事故发生前的各种应急准备 ③事故发生后的紧急恢复以及预案的管理与更新。以下那一个描述是正确的？( A )

A.包含①、②、③   B、只包含①   C.包含①、③

56.《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，( B )。生产经营单位不得因此而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A.经请示分管安全的领导，可以停止作业、撤离作业场所   B.有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所   C.经过安全技术人员检测，可以停止作业、撤离作业场所

57.对深度超过（ A ）m，可能存在危险性气体的挖掘现场，应进行气体检测。

A.1.2   B.1.5   C.1.8

58.锅炉在负荷变化大时,可能出现( B ),这时应注意判断真实状态,以防判断错误,发生误操作。

A.高水位   B.假水位   C.低水位

59.对于脊柱受伤的伤员, 采取下列运送方法中，( C )是正确的。

A.一人背负运送   B.二人抬运,一个抱头,一个抬腿    C.多人搬运,保持伤员身体平直,动作均衡

60.安全生产许可证的有效期为( C )年。

A. 1年   B.2年   C.3年   D.4年

61.根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》,安全生产管理应建立( B )机制。

A.奖励与惩罚   B.安全长效   C.短期安全

62.企业发生伤亡事故后,企业负责人应立即向有关部门报告,最迟不得超过(C)小时。

A.12   B.24   C.1   D.2

63.危险物品的生产、经营、储存单位以及（ C ）、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，应当指定兼职的应急救援人员。

A.纺织企业   B.机械加工企业   C.矿山

64.锅炉的三大安全附件是(A)。

A.安全阀 压力表 水位表    B.安全阀 温度计 水位表    C.阀门 管道 超温报警装置

65.火场中防止烟气危害最简单的方法是( C )。

A.跳楼或窗口逃生   B.大声呼救    C.用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生

66.《中华人民共和国安全生产法》于2002年（ C ）经第九届全国人大常委会第二十八次会议通过。

A.6月9日   B.6月19日   C.6月29日   D. 7月19日

67.我国的安全生产工作方针是：( B )

A.管生产必须管安全   B.安全第一、预防为主   C.保障劳动者的安全与健康

68.在职业安全卫生定义中,受保护的对象是( B )。

A.设备   B.劳动者   C.管理人员

69.发生危险化学品事故后，应该向(B)方向疏散。

A.下风   B.上风   C.顺风

70.安全色中的红色表示( C )。

A．提醒注意   B．通行   C．禁止、危险

71.下面哪组是化学品标签中的警示词?( A )

A．危险、警告、注意    B．火灾、爆炸、自燃   C．毒性、还原性、氧化性

72.下面对剧毒品的描述中，哪项是错误的?  (C)

A．不准露天堆放   B．必须双人收发   C．不能用玻璃瓶储存

73.储存危险化学品的仓库可以使用( B )采暖。

A．蒸汽   B．热水   C．机械

74.进行有关化学液体的操作时，应使用( B )保护面部。

A．太阳镜   B．防护面罩   C．毛巾

75.( B )对人体骨髓造血功能有损害。

A．二氧化硫中毒   B．铅中毒   C．氯化苯中毒

76.装卸危险化学品使用的工具应能防止( B )。

A．锈蚀   B．产生火花   C．折断

77.身体被化学品污染后，应( A )。

A．立即用大量清水冲洗患处   B、立即用布抹干   C．尽快完成工作后，就医治疗

78.发生化学品事故后，首先应迅速将警戒区内无关人员( C )，以免人员伤亡。

A．集中   B．稳定   C．撤离

79.甲苯的危害性是指( A )。

A．易燃、有毒性   B．助燃性   C．刺激性

80.氯气属于( A )危险品。

A．有毒性   B．助燃性   C．易燃性

81.氧化剂要与 ( C )之类的化学品分隔开来。

A．易燃性液体   B．腐蚀性物料   C．还原剂

82.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ C ）喷射。

A.上部   B.中部   C.根部

83.贮存危险化学品的建筑物或场所应安装( C )。

A．电表   B．指示灯   C．避雷设备

84.抢救烧伤人员时，不应把创伤面的水疱弄破，是为了避免( C )。

A．身体着凉   B．扩大影响   C．伤面污染

85.贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的( A ) 。

A．劳动防护用品   B．安全检测仪表   C．手提消防器材

86.一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，在停电检修时，应悬挂如下哪种标示牌?( C )

A.“在此工作”   B.“止步，高压危险”  C.“禁止合闸，有人工作”

87.如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

A.按摩   B.点穴   C.人工呼吸

88.下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A )

A.二氧化碳灭火器   B.干粉灭火器   C.泡沫灭火器

89.检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C )

A.先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。  B.检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。  C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

90.车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于（ A )多少米?

A.0.3米   B.0.2米   C.0.1米   D.0.5米

91.在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应 ( A ) 。

A.戴上防护眼镜    B.戴上护耳器    C.戴上安全帽

92.自救逃生通道有哪些（ B ）

A.电梯   B.室外疏散楼梯   C.跳楼

93.火场中浓烟滚滚、视线不清呛得你喘不来气时，应采用（ B ）方法逃离。

A.迅速跑出   B.蹲下或爬在地面上逃离   C.披着棉被逃离

94.划分可燃液体火灾危险等级的依据是（ A ）。

A  闪点    B．燃点    C．自燃点

95.任何人发现火灾时，都应当采取什么措施？（ B ）

A.立即逃跑   B.立即报警   C.立即扑救

96.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（ B ）米。

A.3米   B.4米   C.5米   D.6米

97.泡沫不能用于扑救以下物质火灾（ C ）。

A.塑料   B.汽油   C.金属钠

98.建筑工程施工现场的消防安全由（ B ）负责。

A.建筑单位    B.施工单位    C.设计单位

99.乙炔瓶的储存仓库应与明火距离不得小于（ B ）。

A．10米   B．15米   C．20米

100.压力表刻度盘上的红线表示（ B ）。

A．最低工作压力   B．最高工作压力   C．中间工作压力

101.电焊作业时，必须（ A ）。

A．佩戴装有适当滤光镜片的眼罩或面罩   B．佩戴安全帽   C．佩戴耳塞

102.噪声对人体的影响是（ A ）。

A．头脑皮层兴奋，抑制平衡失调   B．血管痉挛   C．心跳加快

103.工作场所空气中的氯化氢的最高允许浓度为（ A ）。

A．15毫克／立方米   B．25毫克／立方米   C．35毫克／立方米

104.作业场所空气中一般粉尘的最高允许浓度为（ B ）毫克／立方米。

A. 5   B．10   C．20   D.15

105.危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品（ C ），并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品（ C ）。

A.安全使用说明书 安全标签   B.安全技术说明书运输标   C.安全技术说明书 安全标签   D.合格证 商标

106.国家禁止用（ B ）生产灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。

A.有毒化学品   B.剧毒化学品   C.易燃化学品   D.易爆化学品

107.当打开房门闻到燃气气味时，要迅速（ C ）以防止引起火灾。

A.打开燃气灶具查找漏气部位   B.打开灯查找漏气部位   C.打开门窗通风

108.生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置（ B ）装置。

A.通风 防爆   B.通讯 报警   C.通讯 防潮    D.通风 报警

109.发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向（ C ）报告。

A.公安部   B.省级公安部门   C.当地公安部门   D.当地消防部门

110.重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存（ B ）年。

A.1    B.2    C.3    D.4

111.危险化学品必须储存在（ B ）或者专用储存室内。

A.专用仓库 专用场所   B. 专用仓库 专用场地   C.专用仓库 专用库区   D. 专用库区 专用场地

112.剧毒化学品以及储存构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行（ C ）收发、（ C）保管制度。

A.双人 一人   B.一人 双人   C.双人 双人   D.多人 多人

113.公众上交的危险化学品，由（ D ）接收。

A.环保部门   B.质检部门   C.工商部门   D.公安部门

114.剧毒化学品经营企业应当（ A ）核对剧毒化学品的销售情况;发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地公安部门报告
    A 每天   B 每周   C 每月   D每年

115.经营危险化学品，不得有（ B ）行为：①从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；②销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品；③经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品；④销售农药、灭鼠药、灭虫药。

A.①②   B.①②③   C.③④   D.②③④

116.危险化学品运输车辆限制通行的区域，由（ D ）人民政府公安机关划定，并设置明显的标志。

A. 省级   B. 市级   C.   地级    D.县级

117.（ B ）地方人民政府安全生产监督管理部门应当会同工业和信息化、环境保护、公安、卫生、交通运输、铁路、质量监督检验检疫等部门，根据本地区实际情况，制定危险化学品事故应急预案，报本级人民政府批准。
    A.乡级以上   B. 县级以上   C. （地）市级以上   D.省级

118.危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故（ D ），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。
    A.抢险预案   B.救治预案   C.控制预案   D.应急预案

119.发生危险化学品事故，有关地方（ C ）应当立即组织安全生产监督管理、环境保护、公安、卫生、交通运输等有关部门，按照本地区危险化学品事故应急预案组织实施救援，不得拖延、推诿。
    A.公安消防部门   B.负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门   C.人民政府   D.环保部门

120.（ D ）危险化学品单位应当为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。
    A.生产   B.经营   C.使用   D.有关

121.负有危险化学品安全（ C ）职责的部门的工作人员，在危险化学品监督管理工程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

A.监督控制   B.检验   C.监督管理   D.审查

122.发生剧毒化学品被盗、丢失、（ A ）、误用后不立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法追究刑事责任。
    A.误售   B.乱放   C.滥用   D.误食

123.危险化学品单位在转产、停产、停业或者解散时未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及生产原料而触犯刑律的，对负有责任的（ D ）和其他直接责任人依法追究刑事责任。

A.操作人员   B.单位领导   C.主要领导   D. 主管人员

124.危险化学品单位发生危险化学品事故造成人员伤亡、财产损失的，应当依法承担（ D ）责任。
    A.保护   B.事故   C. 肇事   D.赔偿

125.（ A ）应和氰化物、氧化剂、遇湿易燃物远离，并不得与碱类共储混运。

A.酸类   B.腐蚀类   C.还原剂   D易潮物品

126.标明了安全使用注意事项和防护基本要求的是( B )。
    A.化学品标志   B.化学品安全标签   C.危险化学品标志   D商标

127.下面( A )物质属于自燃物品?
    A.黄磷   B.盐酸   C.丙酮   D 硫酸

128.搬运剧毒化学品后,应该( A )。
    A.用流动的水洗手   B.吃东西补充体力   C.休息   D吸烟

129.吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻( C )。
    A.用清水清洗   B.用冷水清洗   C.用软纸、软布抹去

130.大火封门无法逃生时，可用浸湿的被褥、衣服等堵塞门缝，泼水降温，打开窗户（ B ）。

A.准备逃离   B.呼救等待救援   C.排烟通风

131.易燃易爆场所穿( C) 最危险。

A.布鞋   B.胶鞋   C.带钉鞋

132.下面的做法中错误的是( A )。

A.同车运输氧化剂和还原剂   B.公安机关检查运输的危险化学品    C.车辆熄火装卸危险化学品

133.化学品泄漏事故发生时,下面( C )做法是错误的。

A.报警   B.进行交通管制   C.所有人员参加事故救援

134.( B )不能发生爆炸。

A.亚麻粉尘   B.砂尘   C.面粉

135.下列( B )有毒气体具有臭鸡蛋气味。

A.二氧化硫   B.硫化氢   C.二氧化氮

136.运输危险化学品的车辆放置于驾驶室顶部的灯是( A )。

A.黄色三角形的   B.黄色长方形的   C.红色三角形的

137.零售店面内危险化学品存放总质量不得超过( A )。

A.l吨   B.2吨   C.0.5吨

138.为了保证检修动火和罐内作业的安全，检修前要对设备内的易燃易爆、有毒气体进行( A )。

A.置换   B.吹扫   C.清理

139.大量销毁易燃易爆化学物品时，应征得所在地（ C ）监督机构的同意。

A.化工   B.人民政府   C.公安消防

140.运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是( B )。
    A.注意安全   B.危险品   C.保持车距
    141.( C )能溶解丝、毛和动物组织，所以具有腐蚀性。
    A.小苏打   B.汽油   C.火碱
    142.含（ B ）的水可以清洗掉水果蔬菜表面的农药。
    A.酸性洗涤剂   B.碱性洗涤剂   C.中性洗涤剂

143.危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危 险活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护救援知识的培训，并经（ C ），方可上岗作业。
    A.培训   B.教育   C.考核合格   D.评议

144.防止毒物危害的最佳方法是（ C ）。
    A.穿工作服   B.佩戴呼吸器具   C.使用无毒或低毒的代替品

145.各种气瓶的存放，必须距离明火（ C ）以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。
    A.1米   B.3米   C.10米

146.盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时必须留有足够的膨胀余量（预留容积），除另有规定外，并应保证在温度（ B ）℃时，内装 液体不致完全充满容器。
    A.35   B.55   C.45   D.65

147.毒害性商品储藏养护,商品不得就地堆码，货垛下应有隔潮设施，垛底一般不低于（ D ）cm。
    A. 20   B. 25    C. 30   D. 15

148.应在危险化学品包装上拴挂或加贴与包装内危险化学品完全一致的（ A ）。
    A.化学安全标签   B.安全技术说明书   C.使用说明

149.因事故导致严重的外部出血时，应（ B ）。

A.清洗伤口后加以包裹   B.用布料直接包裹，制止出血   C.用药棉将流出的血液吸去

150.载客的火车、船舶、飞机机舱（ C ）装运危险化学物品。
    A.可以   B.可以少量   C.不得

151.装运危险化学品的车辆通过市区时，中途（ C ）。
    A.可以到加油站加油   B.可以把车存在停车场   C.不得随便停车

152.毒害品主要是经过（ C ）吸入蒸汽或通过皮肤接触引起人体中毒。
    A.眼   B.鼻   C.呼吸道

153.工人从事沥青工作时，应使用（ A ）防护用品。
    A.全副   B. 面部   C. 呼吸

154.扑救爆炸物品火灾时，（ B ）用沙土盖压，以防造成更大伤害。
    A.必须   B.禁止   C.可以

155.氢气瓶的规定涂色为（ A ）
    A 淡绿   B 淡黄   C银灰   D 紫红

156.浓硫酸洒在皮肤上,应该采用下述什么方法急救?（ C ）

A.马上用大量流动清水冲洗   B.马上去医院救治   C.用干净布将硫酸粘下,并迅速用大量凉水冲洗皮肤，快速去医院救治

157.危险化学品应按（ C ）分类进行存放和保管。

A.元素符号   B.开头字母的缩写   C.化学性质

158.在剪切机械造成的事故中，对人体伤害最多的部位是（ A ）。

A.手和手指   B.脚   C.眼睛

159.汽车尾气造成的空气污染属于（ C ）

A.人为伤害   B.自然灾害   C.公害

160.指令标志的基本型式是（ C ）。

A.正三角形边框，颜色为图象是白色，背景是蓝色   B.正方开边框，颜色为图象是绿色，文字是白色，背景是绿色或红色  C.圆形边框，颜色和图象是白色，背景是蓝色

161.复印机会产生（ B ）等有害物质。

A高噪声   B.有害气钵   C.高频电磁波

162.全国中小学生安全教育日是哪一天？（ A ）

A.每年的3月最后一个星期一    B.每年的2月第一个星期一  C.每年的9月第一个最星期一

163.发现煤气泄漏后，下列哪个作法是正确的？（ B ）

A.打开电灯，仔细寻找破损地方   B.及时关闭总阀门   C.立即关闭窗户，防止煤气扩散

164.建筑物起火的（ B ）分钟内是灭火的最好时机，超过这个时间，就要设法逃离火灾现场。

A.1-3   B.5-7   C.15-30

165.办公室的空调不及时清理，会使上患上（ C ）。

A.肺癌   B.肺积水   C.呼吸系统疾病

166.根据《道路交通管理条例》，下列（ A ）是错误的？

A.10岁以下的孩子可以在道路上学骑自行车   B.饮酒后不准驾车   C.行车时车门必须关好

167.食物添加剂、防腐剂中含有（ B ），可导致食物中毒。

A.沙门氏菌   B.亚硝酸盐   C.色素

168.对于工伤事故中停止呼吸和心跳的伤员，在（ C ）内抢救成功率极高。

A.900秒   B.600秒   C.300秒

169.工会劳动保护小组检查员有责任协助班组长落实国家劳动安全卫生法律法规及企事业规章制度，创建（ C ）。

A.文明班组    B.优秀班级    C.安全生产合格班组

170.“一班三检”是指（ A ）。

A.在班前、班中、班后进行安全检查   B.在早、中、晚进行巡回检查    C.每天进行三次安全检查。

171.用人单位应当为劳动创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障（ A ）获得职业卫生保护。

A.防护用品   B.劳保用品   C.防毒服装

172.产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置（ B ），公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急求援措施和工段场所职业病危害因素检测结果。

A.制度规定   B.公告栏   C.黑板报

173.用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等（ B ）劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A.口头通知   B.如实告知   C.书面通知

174.劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当（ C ）。

A.迅速处理   B.上诉控告   C.及时报告

175.国务院1995年174号令规定：国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过（ A ）小时的工时制度。

A.四十    B.四十四    C.四十八

176.劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权（ A ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.拒绝执行   B.进行抵制   C.要求经济补偿

177.劳动争议（ B ）由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。

A.处理委员会   B.仲裁委员会   C.调解委员会

178.用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人依法追究（ C ）。

A.经济责任   B.行政责任   C.刑事责任

179.职业病防治工作坚持（ A ）的方针，实行分类管理、综合治理。

A.预防为主、防治结合   B.安全第一、预防为主   C.预防为主、治理整顿

180.负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时，要求生产经营单位购买其指定品牌，或者购买指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。这种错误行为属于（ A ）。

A.滥用职权   B.破坏公平竞争   C.侵犯生产经营自主权

181.负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收，所需费用（ B ）解决。

A.由接受审查验收的单位赞助   B.由政府财政拨款   C.由审查、验收的单位自筹

182.生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款，并在（ B ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.3   B.5   C.7

183.《安全生产法》对工会在安全生产工作中的（ A ）作出了规定。

A.监督职责    B.享有的权利     C.应尽的义务

184.《安全生产法》规定，法律责任分为刑事责任、行政责任和（ A ）三种。

A.民事责任   B.财产责任   C.其他法律责任

185.行政处罚的对象是实施了违法行为的自然人、法人或者其他组织。行政处分的对象则是（ A ）。

A.有关责任人员   B.生产经营单位   C.政府有关人员

186.生产安全事故的处理一般在90日内结案，特殊情况不得超过（ C ）。

A.120日   B.150日   C.180日

187.《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件。“有效的监督执法证件”是指（ C ）。

A.安全生产监督管理部门的介绍信   B.安全生产监督管理部门制发的工作证件   C.有关部门制发的一种专门的证件

188.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A ）、防范措施以及事故应急措施。

A.危险因素   B.事故隐患   C.设备缺陷

189.《安全生产法》规定从业人员在安全生产方面的义务包括：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（ B ）。”

A.安全卫生设施   B.劳动防护用品   C.劳动防护工具

190.《安全生产法》第六章为“法律责任”。主要规定了安监人员、各级政府工作人员和生产经营单位违反《安全生产法》所应承担的法律责任。这一章共有19条，其中对（ A ）违反《安全生产法》的处罚规定最多。

A.生产经营单位及其有关人员   B.从业人员   C.安全监管部门的工作人员

191.《安全生产法》规定，个人经营的投资人未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，对个人经营的投资人处2万元以上（ B ）万元以下的罚款。

A.10   B.20   C.30

192.照明配线应采用额定电压为（ A ）伏的绝缘导线。

A．500  13．380  C．250  D．220

193.在保护接零线路中，漏电保护装置负载侧的零线只能是( D )

A.保护零线  B．PEN线  C．PE线  D．工作零线

194.从安全角度考虑，一般场所的手持电动工具应优先选用（ C ）设备。

A.0类   B．I类   C．Ⅱ类   D．Ⅲ类

195.在爆炸危险环境中，不宜采用（ D ）绝缘导线。

A． 交联聚乙烯   B．聚氯乙烯   C．合成橡胶   D．油浸纸

196.为防止线路过热、保护线路的正常工作，塑料绝缘导线在运行中最高温度不得超过( C )。

A．50℃   B．60℃   C．70℃  D．80℃

197.双重绝缘是兼有（ C ）的绝缘。

A．工作绝缘和基本绝缘   B．保护绝缘和附加绝缘   C．工作绝缘和保护绝缘   D．工作绝缘和空气绝缘

198.工频电流与高频电流在电击危险性上相比（ B ）。

A．高频危险性大   B．工频危险性大  C．危险性相同    D．无法确定谁的危险性更大

199.采用安全特低电压是（ D ）的措施。

A．仅有直接接触电击保护   B．只有间接接触电击保护   C. 用于防止爆炸火灾危险   D. 兼有直接接触电击和间接接触电击保护

200.对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压( A )次。

A.60～80    B.70～90    C.80～l00

201.安全带的错误挂法是( A )。

A．低挂高用    B．高挂低用    C．平挂平用

202.采石厂的作业人员容易患( C )

A．皮肤炎   B．神经系统疾病   C．矽肺病

203.操作旋转机床最容易发生的事故是( A )。

A．绞伤   B．抛出   C．砸伤

204.冲床最容易伤害人体的( A )。

A．手部   B．眼睛   C．面部

205.设备操作人员要做到的“四会”是指( B )。

A．会开机、会关机、会加油、会保养   B．会使用、会维护、会检查、会排除故障   C．会使用、会维修、会改造、会保养

206.目前，工伤伤残等级分为10级，最轻的是( A )级。

A．10   B．1   C．0

207.以下哪种不是工伤事故?( B )

A．在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交 通、客运轮渡、火车事故伤害的；  B．喝醉酒操作导致机床伤手；  C．工作中违反操作规程受伤

208.有敞开式加苯工序的企业，操作人员必须穿戴什么?( A )

A．防毒面具   B．防尘口罩   C．防辐射服装

209.采用湿式作业法，主要是为了防止下列哪一种危害?( C )

A．辐射   B．生物   C．粉尘

210.劳动者被诊断患有职业病，用人单位未参加工伤保险的，其医疗和生活保障由( A )承担。

A．用人单位   B．医疗卫生机构   C．劳动者本人

211.稀释浓酸时，下列哪种操作比较安全?( A )

A．将浓酸缓缓注入水中，并慢慢搅匀   B．将水和酸同时慢慢倒人另一瓶中   C．将水倒人浓酸的瓶中，并慢慢搅匀

212.法律关系的三大部分是指( A )

A.主体、客体和内容   B.物、行为和精神   C.主体、行为和内容   D.主体、客体和行为

213.于1993年5月1日起施行的、建国以来的第一部矿山安全法的全称是( A )

A.中华人民共和国矿山安全法   B．中华人民共和国矿山法  C．中华人民共和国矿山安全保护法   D.中华人民共和国矿山安全卫生法

214.对于突发事件，国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、（B）的应急管理体制。

A.预防为主   B.属地管理为主   C.政府主导

215.以下不属于发布《预防重大工业事故公约》的目的是( D )

A．预防重大事故   B.尽量减少发生重大事故的风险   C．尽量减轻重大事故影响，并检讨此类事故的原因  D．加强各国对重大事故的交流

216.《建筑业安全和卫生公约》的适应国家范围是( C )

A．世界所有国家  B．国际劳工组织大会的会员国  C．批准本公约的国际劳工组织大会的会员国  D．承担国际劳工组织大会所属建设项目施工的国家

217.生产“安全帽”的企业必须取得的资格证件为( B )

A.劳动保护用品生产企业营业执照   B.特种劳动防护用品生产许可证   C.劳动保护用品生产资格证   D.劳动保护用品生产许可证

218.以下内容不属于法律基本特征的是( D )

A.由国家制定或认可的，代表国家意志的一种行为规范   B.规定人们权利和义务的特殊的社会规范，以国家规定的人们在法律上的权利和义务，并以国家强制力对其权利加以保障，对其义务进行监督实施    C.由国家强制力保证实施的，具有普遍的约束力，这是法律区别于其它社会规 范的最本质的特征   D.具有由人们公认的惯例所形成的一类属性

219.根据法律的地位和制定程序的不同，法律可分为( A )

A．基本法和普通法   B．一般法和特殊法   C．实体法和程序法   D．直接法和间接

220.“国家机关工作人员由于玩忽职守行为造成的人身伤亡或直接经济损失，虽不足规定的标准，但情节特别严重的，仍应追究当时人的刑事责任。”这种说法( A )

A.正确   B．不正确   C．不完全正确   D．不够准确

221.通过下列标准编号可以判断，标准( A )是国家标准。

A.GB2893—82   B．TJ34—79   C．JBJ22—91   D．GYJ44—91

222.根据国家标准《事故伤害损失工作日》(GB／T15499—1995)的规定，各种损伤的损失工作日数( B )

A.是相同的   B．按该标准给出的换算方法进行换算    C．只与损伤部位有关   D．只与休假多少有关

223.下列说法中，( D )是正确的。

A．因我国是联合国常任理事国，所以国际劳工组织大会的一切公约我国都遵守 B．因我国是国际劳工组织大会的会员国，故国际劳工组织大会的一切公约我国都遵守 C．因我国是世界卫生组织的成员国，所以国际劳工组织大会的一切公约我国都遵守 D．国际劳工组织大会的公约被我国全国人民代表大会批准后，我国都必须遵守

224.澳门是我国的特别行政区，在劳动安全方面的立法与内地不同，以下说法中( B )是正确的。

A.关于消防安全方面，澳门还没有制定相关的法律   B．《澳门消防安全规章》是澳门最具有法律效用的文件之一   C.因为香港和澳门都是我国的特别行政区，所以《澳门消防安全规章》也适用于香港   D．《澳门消防安全规章》的内容与内地的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的内容相同

225.安全监察是一种带有( A )的 监督。

A.强制性   B．规范性   C．自党性

226.事故统计中的伤害严重率，表示某时期内，每( A )，事故造成的损失工作日数：

A.百万工时   B．年总工作日   C．万名职工中   D．百万元

227.千人重伤率是事故统计分析的指标之一，表示某时期内，( B )每千名职工中．因事故造成的重伤人数。

A.实际   B．平均   C．统计   D．在岗

228.伤害平均严重率是事故统计分析的指标之一，它表示某时期内，受伤害的每人次的平均( C )。

A.歇工天数   B．经济损失   C．损失工作日   D．医药费用

229.根据统计期间职工伤亡次数的变化所绘制的控制图，称为事故( D )控制图。

A.定量  B．定性  C．频率  D．频数

230.事故经济损失中的重大损失事故，是指经济损失大于等于( C )万元，小于( C )万元的事故。

A．50、500    B．100、1000    C．10、100    D．1、10

231.可燃性粉尘场所不可使用下列哪种防护用品?( C )

A．棉布工作服    B．防毒口罩    C．的确凉等着火焦结的衣物

232.高处作业不可使用( A )作为防护用品。

A．带铁钉的鞋   B．安全帽   C．安全带

233.、高温作业场所选用( C )作为防护用品是正确的。

A．的确凉衣物   B．聚氯乙烯塑料鞋   C．白帆布类隔热服

234.施工现场开关箱中使用的漏电保护器须用( A )。

A．防溅型   B．防爆型   C．防油型

235.绝缘手套最低在( B )以上高压作业时，就不能接触有电设备，只能作为辅助绝缘工具。

A．12千伏   B．1千伏   C．5千伏

236.几种线路同杆架设时，下面叙述正确的是 ( B )。

A.电力线路在通讯线路下方   B.高压线在低压线路上方  C.高压线在低压线路下方

237.用兆欧表(摇表)测量设备电阻时，接地E端钮不能接在( C )上。

A．电气设备外壳   B．地线   C．被测导体

238.起重机司机使用的音响信号中，“长声”表示( C )。

A．明白   B．重复   C．注意

239.单轨电动葫芦在轨道转弯处，必须( B )。

A．加速运行   B．减速运行   C．停止运行

240.使用手拉葫芦起吊重物时，发现拉链拉不动，应如何处理?( C )

A．增加拉链人数   B．增加拉力   C．检查是否损坏

241.安全平网的负载高度是受网强度的制约，一般不超过（ A ）米；因施工特殊需要必须附加钢丝绳缓冲安全措施，并且最大不超过10米。高层建筑施工的安全网一律用组合钢管  角架机支，用钢丝绳绷挂，其外沿要尽量绷直，内口要与建筑物锁牢。

A．6   B．7   C. 8   D．9

242.安全带是高处作业工人预防坠落伤亡的个体防护用品，由带子、绳子和金属配件组成。在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时，必须配备安全带。为防止在发生意外坠落时。由于安全带的挂用方式不当带来的附加冲击力危险，在安全带使用时应该注意（B）。

A.低挂高用   B.高挂低用   C.水平挂用   D.挂的位置不受限制

243.在石棉瓦、玻璃纤维瓦等轻型屋面上作业时，为防止踩塌瓦片造成人员坠落，必须在屋面上搭设垫板供施工作业或行走。垫板应垫在（ C ）上，下面搭设水平安全网后才能操作和行走。

A．瓦面   B．屋顶板面   C．承载粱椽   D．其他结构

244.建筑施工中的“四口”是指楼梯平台口、电梯井口(包括垃圾口)、出口(通道口)预留洞口，人员高处坠落是常见的事故类型。“四口”的安全防护应根据孔洞尺寸大小采取针对性措施。1．5m×1．5m以下的孔洞，应预埋通长钢筋网或（C）；1.5×1．5m以上的孔洞。四周必须设置防护栏杆，洞下张设水平安全网。

A.加护坡   B.防护栏杆   C.加固定盖板    D加支撑

245.交叉作业是指在施工现场的上下不同层次,于空间贯通状态下同时进行的高处作业。支模、装修、粉刷、砌墙、架子的拆除等各工种进行上下交叉立体作业时，不得在同一垂直方向上操作。下屋作业的位置，必须处于依上屋高度确定的可能坠落范围的半径之外；架子的拆除程序是（C）拆除。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

A.并排进行   B.由下而上   C.由上而下   D.上下交叉进行

246.工作条件是指职工在工作中的设施条件、工作环境、（ D ）和工作时间的总和。

A．工资待遇   B．人事制度   C．娱乐活动   D．劳动强度

247.在不影响使用功能的情况下，易接近的机械零部件应避免（ B ）、粗糙的表面、凸出部分和可能刮伤身体部分或衣服的开口。尤其应注意金属薄片的棱边必须倒钝、折边或修边。可能引起“刮”伤的开口管端应包覆。

A．复杂形状   B．锐边尖角   C．鲜明颜色   D．材质坚硬

248.如果机器设备具有通过几个控制器可实现多种动作分别或组合运动功能，当能源偶然切断后又重新接通可能出现危险时，必须在安全技术上采取（ D ）措施，使机器在重新启动时，各控制器如果不在零位就不能开动，从而避免危险。

A．安全联锁   B．安全屏蔽   C．安全障碍   D．零位保护

249.高速旋转的砂轮破裂，砂轮碎块飞出伤人是砂轮机最严重的事故。在手持工件进行磨削，或对砂轮进行手工修整时，为防止砂轮意外伤人，人员操作站立的位置在砂轮的（ B ）。

A. 圆周面正前方，避免侧面方向   B.侧面方向，避免圆周面正前方   C.最好侧面方向，其次圆周面方向   D.最好圆周面方向，其次侧面方向

250.油脂接触纯氧发生燃烧属于（ C ）。

A.闪燃   B．着火   C．本身自燃   D．受热自燃

251.按生产的火灾危险性分类，化工厂的制氨车间(氨的爆炸极限为15％一28％)应属于（ B ）生产类别。

A.甲类   B．乙类   C．丙类   D．丁类

252.炸药是属于（ B ）物质。

A.简单分解的爆炸性   B.复杂分解的爆炸性   C.可燃性混合  D．遇水燃烧

253.道路交通标线由（A） 组成。

A.路面标线、箭头、文字、立面标记等   B.单实线、双实线、虚实线   C.人行横道线、停止线、导向线

254.企业内机动车辆驾驶员属于( C )，因此必须持证上岗。

A．合同制工人   B．技术工人   C．特种作业人员

255.车辆装载偏斜，会使车辆的( A )遭到严重的破坏，以致在行车中可能会导致翻车事故。

A．稳定性   B．操纵性   C．通过性

256.拖带挂车时，严禁( A )。

A．间歇制动   B．均匀制动   C．低速行驶

257.叉车装货时，两货叉之间的距离应该根据( B )调整。

A．货物重量   B．货物大小   C．货物包装

258.机动车进出车间大门的最高行驶速度为( B )。

A．10公里／时    B．5公里／时    C．3公里／时

259.以下哪种车辆不受规定速度限制?( A )

A．工程救险车   B．叉车   C．厂内电瓶车   D. 摩托车

260.企业内机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时，同向行驶车辆应该保持( B )以上距离。

A．100米   B．50米   C．20米   D 30米

261.以下哪个地点不能停放车辆?( A )

A．距离消防栓20米以内的地段   B．距离消防车库门口25米  C．距仓库门口15米外

262.机动车装卸货物时，停车距离与货垛的间距最小不小于( B )。

A.0．5米   B.1米  C.1．5米   D.2米

263.搬运工在工作中（B）最容易受伤。

A．颈部    B．腰部   C．小腿

264.叉式起重车上包括司机在内允许乘坐（ A ）人。

A．1     B．2     C．3

265.叉式起重车停放时应将叉（ B ） 。

A．升至最高点    B．降至最低点    C．任何位置都无问题

266.在搬运工作中，男工负重一般不得超过（ A ）公斤。

A．30     B．50     C．80

267.电瓶车在厂区的行驶时速，不得超过（ A ）公里。

A．10   B．15   C．20

268.车床运转时，( B )属于违章操作。

A．川钩子清除切屑   B．戴手套操作   C．装卸工件或夹具时，停机操作

269.热处理工艺包括加热、( B )和冷却三个过程。

A．加工   B．保温   C．设计

270.两个声源单独发声在某点造成的声压级均为60分贝，它们叠加后的声压级为：（ A ）。

A.63分贝   B.66分贝   C.69分贝   D.120分贝

271.目前，用于噪声评价和噪声控制的最常用的声学参数是（A）。

A．A声级  B．B声级  C．C声级  D．D声级

272.噪声有掩蔽效应，是指（ B ）声容易掩蔽（ B ）声，从而使后者难于被听到。

A.高频、低频   B.低频、高频   C.高频、中频   D.中频、低
    273.身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的? ( C )。

A．就地打滚   B．用厚重衣物覆盖压灭火苗   C．迎风快跑
    274.发现煤气泄漏，要速关阀门，打开门窗，不能 ( C )。

A.触动电器开关或拨打电话   B.使用明火   C.A和B都正确

275.特种设备目录由国务院负责（ A ）部门制定，报国务院批准后执行。

A.特种设备安全监督管理   B.安全生产监督管理部门   C.特种设备检测部门

276.特种设备安全工作应当坚持（ B ）的原则。

A.安全第一、消防为主、节能减排、综合治理   B.安全第一、预防为主、节能环保、综合治理   C.安全第一、预防为主、节能环保、有效治理

277.发生重大事故，由国务院负责（ A ）的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A.安全生产监督管理   B.特种设备安全监督管理   C.特种设备检测

278.一氧化碳（煤气）中毒者，应立即将患者如何进行抢救？（ B ）

A、就地抢救   B、脱离现场   C、人工呼吸

279.重伤使用的标志是：（ C ）

A、黑色   B、红色   C、黄色

280.现代救护是立足在：（ A ）

A、现场的抢救   B、送到医院再实施抢救   C、途中救护

281.婴儿心肺复苏时按压的方法为：（ C ）

A、单手掌根   B、双手掌根   C、中指、无名指两手指按压

282.终止心肺复苏的决定权应取决于谁？（ C ）。

A、现场救护者  B、红十字会员  C、医生或首席医生

283.大动脉出血时，其表现是：（ A ）

A.血液鲜红、喷射状、量多； B.血液暗红、涌出、量中  C.鲜、暗红色、量少

284.前臂出血的止血点（指压法）在出血上臂内侧的何处。（ A ）

A、中1/3   B、上1/3   C、1/2

285.什么情况下可以使用止血带（ B ）

A、四肢小动脉出血   B、四肢大动脉出血  C、一般性出血

286.气胸包扎的顺序是：（ B ）

A、先放敷料，外放封闭垫，然后包扎  B、先放封闭垫，外放敷料，然后包扎  C、先放敷料，再胸部包扎

287.腹部损伤肠外溢时，现场处理原则：（ C ）

A、立即送回腹腔   B、用三角巾加压包扎  C、敷料盖住伤口，套上环形圈盖碗后，三角巾包扎

288.异物扎入体内应：（ B ）

A、立即拔出然后包扎   B、将异物外露部分较长的剪短，可用敷料、衣服固定   C、不必固定，立即包扎

289.包扎时，骨折的断端及身体外露的内容物：（ A ）

A、不能回纳    B、可以回纳   C、消毒后再回纳

290.以下何种搬运法常适用于重伤员和脊椎损伤的伤员（ B ）

A、单人徒手搬运法  B、多人徒手搬运法（平抬法） C、双人扶持式

291.对成人进行单人心肺复苏操作时，胸外心脏按压与人工呼吸之比为：（ C ）

A、30：1   B、15：1   C、30：2

292.以下哪一项是烫伤急救的方法：（ A ）

A、将烫伤部位立即用干净的冷水冲洗   B、立即将衣服脱掉再进行冲洗   C、不冲洗立即送医院

293.抢救触电病人，首先要（ B ）

A、进行人工呼吸   B、切断电源   C、进行心肺复苏

294.发现较重的扭伤病人，应先采取：（ B ）

A、热敷    B、冷敷   C、使用伤湿止痛膏

295.心肺复苏时判断意识，成人轻拍伤员的肩部，婴儿（1岁以内）拍击：（ B ）

A、头部、上臂   B、足跟或捏掐上臂   C、肩部、腰部

296.上肢出血，上止血带的部位在：（ A ）

A、上臂上三分之一处   B、上臂中三分之一处   C、上臂下三分之一处

297.疑有脊柱、骨盆、双下肢骨折时，（ B ）让伤员试行站立。

A、可以   B、不能   C、根据需要

298.世界急救日是每一年的（ B ）

A、12月29日  B、9月份的第二个星期六  C、 8月8日

299.为避免异物伤害，避震时可以（ A ）

A、用枕头、被褥或书包保护头部 B、用木板、铁板、玻璃板保护头部  C、用塑料布、毛巾、床单保护头部

300.正常成人心跳每分钟（ B ）次

A、50次 B、60-100次 C、110-120次

301.现场心肺复苏包括三个步骤，其中第一个步骤是( B )

A．胸外心脏按压  B、开放气道  C、人工呼吸

302.对于呼吸、心跳骤停的伤病员现场救护的黄金时间是（ C ）

A、10分钟  B、15分钟  C、4分钟

303.现场进行徒手心肺复苏时，伤病员的正确体位是（ A ）

A.仰卧在坚硬的平面上 B.仰卧在比较舒适的软床上 C.侧卧位

304.现场进行心肺复苏时，通常用下列（ C ）方法打开气道

A、迅速将口腔打开  B、托颌法  C、仰头举颏法

305.下列（ A ）器官属于呼吸道

A、鼻   B、口腔   C、肺

306.现场对成人进行口对口吹气前应将伤病员的气道打开（ A ）为宜

A、90度   B、120度   C、60度

307.对成人进行口对口吹气时，吹气的频率为（ C ）

A、5-6次/分钟   B、20-24次/分钟   C、10-12次/分钟

308.现场心肺复苏时，按压与吹气之比为（ A ）

A、30：2   B、15：2   C、20：3

309.现场对成人进行胸外按压时的部位是（ A ）

A、胸骨中下1/3交界处  B、胸部正中乳头连线水平  C、胸骨上1/3

310.现场进行胸外心脏按压的频率为（ B ）

A、60次/分钟   B、至少100次/分钟   C、80次/分钟

311.现场对成人进行胸外心脏按压的深度是（ B ）

A、2-3厘米    B、至少5厘米    C、7-8厘米

312.现场救治成人气道异物梗塞，进行腹部冲击的部位是（ A ）

A、脐上二横指  B、胸骨下部  C、脐下二横指

313.现场救治婴儿气道异物梗塞时，应将婴儿置于下列（ B ）体位

A、头高脚低位   B、头低脚高位   C、平卧位

314.成人血液约占自身体重的百分之（ A ）

A、8    B、15    C、12

315.成人失血量达到（ A ）毫升时即可出现休克表现

A、800-1000  B、200-400  C、1600-2000

316.对于小动脉、小静脉、毛细血管出血，现场首选的止血方法是（ B ）

A、止血带止血   B、加压包扎止血   C、填塞止血

317.用绷带包扎上下粗细不等的肢体时应当选用（ C ）方法比较合适

A、环形包扎   B、八字包扎   C、螺旋反折包扎

318.钢筋、尖刀扎入机体深部时现场处理原则是（ B ）

A、立即拔出异物   B、固定异物、简单包扎、速送医院   C、拔出异物后止血再送医院

319.现场处理腹部外伤，肠管溢出伤病员的原则是（ B ）

A、立即将脱出的肠管送回腹腔   B、敷料覆盖伤口后做圈，用碗扣住伤口，再用三角巾包扎   C、大块敷料覆盖伤口，加压包扎

320.对于开放性气胸的伤病员的现场处理，最重要的措施是（ C ）

A、拨打120等待救护车到行治疗   B、简单包扎速送医院   C、将开放性伤口尽快变为闭合性伤口

321.遇肢体离断伤时，现场处理好伤员后应将离断的肢体（ A ）

A、用干净的布包好，放入资料袋后再放在装有冰块的塑料袋中保存（摄氏2-3度的环境）   B、用水冲洗干净后包好随伤员一起送医院   C、放入冰块中保鲜

322.对于头部外伤有脑脊液，血液自鼻腔耳道流出时，现场处理原则是（ C ）

A、用冷水冲洗干净，用棉球塞住，再送医院  B、用冷水冲洗干净后送医院  C、不堵塞，利于流出

323.遇有触电的伤员现场救护时应首先（ A ）

A、断电   B、将伤员搬出现场   C、呼叫120

324.家中油锅起火的正确灭火方法是（ B ）

A、尽快向油锅内泼水   B、立即将油锅盖盖上，关闭煤气圈门 C、用干毛巾覆盖油锅

325.发生火灾时正确的逃生方法是用（ A ）

A、湿毛巾捂住口鼻，沿安全通道弯腰或匍匐前进   B、立即躲入电梯   C、赶快自窗户跳出

326.对于烧烫伤的伤病员现场处理方法（ A ）

A、立即用干净的冷水冲洗烧烫伤部位   B、立即脱掉衣服、包扎伤口   C、尽快送往医院

327.遇雷击后最严重的伤害是（ B ）

A、失去记忆   B、心跳呼吸停止   C、全身抽搐

328.突发地震时在楼房内应采取（ A ）避震

A、立即躲入较小开间，保护头部，稳住身体   B、立即跑到阳台上高声呼救   C、立即逃出楼房

329.当发现室内有大量煤气泄漏时，救护员进入现场进行救护应注意（ C ）

A、严禁点火和开启照明设备   B、用湿毛巾捂住口鼻，以免中毒   C、以上两项均应做好

330.对于意识清醒的食物中毒的伤病员，现场救护原则是（ B ）

A、速送医院   B、立即催吐排毒同时呼叫120    C、观察2-3小时后再决定是否送医院

331.遇有高压电线落地时，应（ C ）处理

A、立即进入现场，救护被电击的伤病员   B、立即拉闸断电   C、看管好现场，10米内严禁人畜进入并立即报告有关部门

332.被犬、猫等动物咬伤后应（ B ）

A、不用处理   B、立即用肥皂水或清水彻底冲洗伤口15分钟，并就近到狂犬病免疫预防门诊就医   C、在伤口上涂抹酒精即可

333.肢体冻伤时应（ B ）

A、立即用雪搓   B、将伤肢放入摄氏38度-40度的温水中加温至患肢颜色转红   C、用高温烘烤以尽快复温

334.遇有中暑的伤员应迅速（ C ）

A、将伤员移至阴凉通风处休息   B、给轻者饮淡盐水或淡茶水，重者立即呼叫120   C、上述两项均是处理中暑伤员的方法

335.遇有酸碱烧伤时，现场的处理方法是（ C ）

A、寻找中和液体进行冲洗   B、不用冲洗直接送医院   C、立即用大量流动的清水彻底冲洗

336.在野外遇到下雨打雷时应（ C ）

A、赶快拨打手机求救   B、躲入大树下以防被雨淋湿   C、及时披上雨衣，双脚并拢，蹲下并双手抱膝降低身体重心

337.在野外遇到泥石流时应（ A ）逃生

A、避开由高处滚落的山石，立即向河谷两侧山坡或高地跑   B、立即停留在低洼处或向河沟下游走   C、立即攀爬到树上躲避

338.以下（ B ）不是现场处理毒蛇咬伤的方法

A、用布带在伤口近心端15公分左右，结扎紧，并使伤肢低于心脏   B、大量饮酒后，奔跑以促进毒素排出   C、减少活动

339.皮肤晒伤后现场处理的方法是（ B ）

A、晒出水泡后，立即挑破涂药   B、冰敷或湿敷降低局部皮肤温度   C、局部做热敷

340.踝关节严重扭伤时，应（ B ）

A、尽快按摩局部以减少肿胀   B、立即用冷水或冰块进行冷敷  C、立即在局部热敷以促进血液循环

341.一氧化碳重度中毒时，伤病员的口唇应为（ A ）颜色

A、樱桃红色   B、苍白色   C、青紫色  342.火灾造成人员伤亡的主要原因有（ B ）

A、跳楼不及时，或没有及时打开窗户和房门   B、被烟雾和毒气窒息，或逃生行为不当等   C、楼内缺少电梯，不能及时逃生

343.遇到火灾拨打119报警时，一定要说清楚（ A ）

A、确切的失火地点和建筑物特点、火势大小、联系人的姓名、电话等  B、失火现场救火的人数和救火的方法  C、失火引起的原因和没能及时扑灭的原因

344.如果自己的衣服着火，又来不及脱衣时，可（ A ）

A、立即躺倒，让别人用毯子或水将火焖灭或浇灭  B、马上跑到安全的地方，把着火的衣服脱掉  C、一边跳一边呼喊，找人来扑灭身上的火

345.如果火势不猛，有可能冲出火场的时候，可（ A ）

A、向头上和身上淋水，或用湿毛毯包裹身体，冲出险区  B、用双手抱住头或用衣服包住头，跑出火场  C、边用衣服扑打火焰，边向火场外撤离

346.如有浓烟，不能直立行走撤出火场时，可（ A ）

A、弯腰贴近墙壁前行，并用湿口罩或毛巾捂住口鼻，穿过浓烟  B、打开窗户，通风换气，避免窒息  C、跑到阳台呼吸新鲜空气，或从阳台跳下逃生

347.当门外已被烈火封住时，保存生命的方法有（ A ）

A、紧闭房门，如有可能向门上泼水，以延缓火势蔓延和争取救援时间  B、不管火势如何凶猛，打开房门逃离火场  C、向门上泼水后再打开房门，逃离火场

348、骨折时如有伤口出血，应先（ A ），后（ A ）。

A. 止血、包扎固定包扎固定、止血  C.拨打120、止血包扎

349、《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》要求进一步加强事故应急处置工作，最大程度地减少人员伤亡。要牢固树立“以人为本、安全第一、( A )”和“不抛弃、不放弃”的理念，

A. 生命至上   B.预防为主   C.科学施救

350. 《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》要求生产经营单位必须认真落实安全生产主体责任，严格按照相关法律法规和标准规范要求，建立( C )救援队伍，做好应急物资储备，完善应急预案和现场处置措施，加强从业人员应急培训，组织开展演练，不断提高应急处置能力。

A.专职   B.兼职   C. 专兼职  D.机动

351. 《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》要求地方人民政府安全生产监管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应进一步加强机构和队伍建设，配备( A )的安全生产应急处置工作机构和工作人员。

A.专职   B.兼职   C. 专兼职

352. 《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》要求企业，要明确并落实生产现场带班人员、班组长和调度人员的（ B ），在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

A.领导权和指挥权   B. 直接处置权和指挥权   C. 全权处置权

353. 事故放生后，事故发生地人民政府及有关部门接到事故报告后，相关负责同志要立即赶赴事故现场，按照有关应急预案规定，成立事故应急处置（ C ），代表本级人民政府履行事故应急处置职责，组织开展事故应急处置工作。

A.工作组   B. 联合指挥部   C. 现场指挥部

354.事故现场指挥部是事故现场应急处置的最高决策指挥机构，实行（ B ）负责制。（ B ）要认真履行指挥职责，明确下达指挥命令，明确责任、任务、纪律。指挥部会议、重大决策事项等要指定专人记录，指挥命令、会议纪要和图纸资料等要妥善保存。事故现场所有人员要严格执行指挥部指令，对于延误或拒绝执行命令的，要严肃追究责任。

A.集体   B.  总指挥   C.指挥部

355. 事故发生地有关单位、各类安全生产应急救援队伍接到地方人民政府及有关部门的应急救援指令或有关企业的请求后，应当（ C ）出动参加事故救援。

A.根据企业情况   B. 按负责人指示   C. 及时

356. 在事故救援行动前要了解有关危险因素，明确防范措施，科学组织救援，积极搜救遇险人员。遇到突发情况危及救援人员生命安全时，（ C ）有权作出处置决定，迅速带领救援人员撤出危险区域，并及时报告指挥部。

A.总指挥   B. 现场负责人   C. 救援队伍指挥员

357. 对于继续救援直接威胁救援人员生命安全、极易造成次生衍生事故等情况，指挥部要（ B ），作出暂停救援的决定；在事故现场得以控制、导致次生衍生事故隐患消除后，经指挥部组织研究，确认符合继续施救条件时，再行组织施救，直至救援任务完成。

A.正确研判   B. 组织专家充分论证   C. 科学分析

二、多选题：

1、下面哪些是职业中毒因素所致职业病: ( ABC )

A.铅及其化合物中毒（不包括四乙基铅）   B.镉及其化合物中   C.磷及其化合物中毒    D.炭疽

2、危险化学品是指具有( ABCD )助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A 毒害   B 腐蚀   C 爆炸   D 燃烧

3、危险化学品安全管理，应当坚持（ABC）的方针，强化和落实企业的主体责任。

A 安全第一  B 预防为主  C 综合治理  D 全面落实责任

4、化学品事故的特点是(ABCD)等。

A 发生突然   B 持续时间长   C 扩散迅速   D 涉及面广

5、化学品事故的应急处理，一般包括( ABCD )和人员控制几方面。

A  报警   B  紧急疏散   C  现场急救   D  溢出或泄漏处理

6、锅炉的三大安全附件是指什么?( ABD )

A 压力表   B  安全阀    C  温度计   D  水位表

7、建筑施工中用于安全防护的“三宝”是指（BCD）

A 安全鞋   B安全带   C 安全帽   D  安全网

8、伤亡事故是指造成( AB )的意外事件。

A 死亡   B  伤残   C  损失   D  生产停产

9、 “三同时”是指：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程 （ ACD ）。

A  同时设计   B 同时建设  C  同时施工   D  同时投入生产和使用

10、对劳动者不良的主要化学环境因素有哪些？（ AC ）

A 粉尘   B  异常温度和湿度   C  雾滴   D 噪声

11、安全生产的范围包括( BC )。

A.按时作息   B.人身安全   C.设备安全   D.节约用电

12、职业安全卫生的目的是要( CD )。

A.效益   B.产量   C.健康   D.安全

13、职业安全卫生的内容是(ABC)。

A.职业安全管理   B.职业安全技术   C.职业卫生   D.生产管理

14.现场恢复是事故被控制后进行的短期恢复，主要内容包括等。  (ADE)

A、宣布应急结束的程序   B、抢救受害人员   C、恢复生产

D、事故调查与后果评价   E、恢复正常状态的程序

15、《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定:工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全卫生设施不符和国家规定,经有关部门或者单位职工提出后,对事故隐患仍不采取措施,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,( AC )

A.处三年以下有期徒刑或者拘役。  B.处一年以下有期徒刑或者拘役   C.情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。  D.情节特别恶劣的,处一年以上五年以下有期徒刑

16、安全教育的种类包括(ABCD )

A.转岗教育   B.三级安全教育   C.特种作业人员安全教育   D.经常性安全教育

17、安全生产责任制的内容包括(ABCD)

A.各级领导的安全职责   B.职能部门的安全生产职责   C.安全专职机构的职责   D.工人的安全生产职责

18.以下内容中属于安全生产管理中的四不放过原则的是( ABD )

A.事故原因未查清不放过   B.整改措施未落实不放过   C.生产效益未提高不放过   D.当事人未受到教育不放过

19、安全生产系统中的要素有(ABCD )

A.生产的人员   B.生产的设备和环境   C.生产的动力   D.生产的能量

20、安全管理可以采用的手段有(ABCD )

A.行政手段   B.法制手段   C.文化手段   D.经济手段

21、职业安全卫生教育的内容包括( ABCD )

A.本岗位的安全操作技能   B.劳动纪律   C.劳动防护用品及用具的使用与保管   D.安全生产的法规、法律和 方针政策

22、伤亡事故管理的主要内容包括对企业职工发生的伤亡事故 进行(ABCD)

A.报告   B.调查   C.处理   D.统计分析

23、下列情况中，有三种情况属于违章作业，即（ABD） 。
    A.高处作业穿硬底鞋   B.任意拆除设备上的照明设施   C.特种作业持证者独立进行操作   D.非岗位人员任意在危险要害区域内逗留

24、灭火剂按物质形态分：（ABD）

A.气体灭火器   B.液体灭火剂   C.化学灭火剂   D.固态灭火剂

25、物理灭火方法有哪些（ABC）

A隔离法   B.窒息法   C.冷却法   D. 遮盖法

26、(ABCD)应包括在事故隐患报告书的内容中。

A.事故隐患类别和事故隐患等级   B．影响范围和影响程度   C．整改措施、整改资金来源及其保障措施   D．整改目标

27、在安全技术劳动保护措施计划中应包括(AC)等各项内容。

A.项目完成后的预期效果   B.设计的审批单位   C.拟定采取的措施  D．计划措施的验收单位

28. 对应急预案的完整性和周密性进行评估，可采用多种应急演练方法，如等。  (ABCD)

A、现场演练   B、桌面演练   C、功能演练   D、全面演练   E、口头演练

29、安全技术措施计划是指厂矿企业以( AC )为目的的一切技术组织措施。

A.防止工伤事故   B.改善企业内部各种劳动条件   C.预防职业病和职业中毒   D．增加企业利润

30、在编制安全技术措施计划时，要综合考虑需要和可能两个方面的因素。确定是否可能的因素有( AC )。

A.当前的科学技术水平   B．企业领导和职工的意愿   C．本单位的人力、物力、财力   D．措施产生的经济效益

31、《刑法》第134条规定，可被认定为重大责任事故罪犯罪主体的是( AC )确定是否是新的刑法

A.企事业单位的领导   B．国家劳动安全监察人员   C．企事业单位的职工   D．工会劳动保护委员会委员

32、根据法律的地位和制定程序的不同，法律可分为基本法和普通法。在下列法律中，属于普通法的是(BC)

A.宪法   B．劳动法   C．矿山安全法  D．IS014001标准

33、下列物料中，可能含有铅或铅的化和物。(ABD)

A.颜料   B.塑料稳定剂   C．焊条   D．防锈剂

34、下列物质中，(ACD)容易通过皮肤吸收进入人体。

A.苯   B．甲苯   C．氯乙烯   D．苯胺

35、车间内如有散发有毒物质的设备或工艺，当无法采用密闭或半密闭的装置进行控制时，可根据生产条件和通风效果，分别采用(ABD)等罩型进行控制。

A.侧吸罩   B．伞形罩   C．屋顶风罩   D．槽边排风罩

36、根据有害气体的性质、浓度和存在状态，可选用（BCD ）对其进行净化。

A.稀释法   B．吸附法   C．催化燃烧法   D．热力燃烧法

37、对触电者如何进行紧急抢救?（ABCD）

A.立即切断电源   B.用干燥木杆或竹竿等不导电材料将触电部位脱离   C.抬到通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察其有无脉搏   D.若触电者呼吸及心跳均停止，应在人工呼吸的同时实施心肺复苏，及时呼叫救护车

38、为防止作业现场缺氧，最根本的方法是采取机械通风。但要求(ABC)。

A．风量足够大  B．通风不应中断   C．不留死角    D．只能送风，不能排风

39、在可能产生化学性烧伤的作业场所，应配备的装置或设施有(BCD)。

A.浴池   B．淋洗器   C．洗眼器   D．急救箱

40、有毒作业分级依据的指标有(ACD)。

A．毒物危害程度级别   B．劳动强度   C．有毒作业劳动时间  D．毒物浓度超标倍数

41、检查反应釜等密闭工作场所的有毒气体时，可使用的方法有(ABD)

A．化学分析法   B．快速检气法   C．闻味法   D．放入小动物

42、加大对事故企业负责人的责任追究力度，其中，要依法从重处罚的情形有（ABD）。

A.对非法违法生产造成人员伤亡的   B.瞒报事故情节特别恶劣的   C.一般参加事故抢险的   D.事故后逃逸情节特别恶劣的

43、作业场所空气中有害气体检测工作的意义主要是（ABD）。

A．保证职工在安全卫生的环境中工作    B．防毒工程技术评价  C．考核领导工作业绩    D．作为国家监察的依据

44、空气中有毒物质检测常用的仪器分析方法有（ACD）。

A．光学分析法   B．化学分析法   C．色谱法   D．电化学分析法

45、对工业毒物进行安全评价时，除考虑化学物质的毒性外，还要考虑化学物质的(ABCD)

A．腐蚀性   B．挥发性   C．可燃性   D．致畸、致癌性

46、作业场所空气中有害物质存在的特点是（ABC）。

A.有害物质存在的状态复杂   B．有害物质浓度在百万分之几的数量级上   C．有害物质浓度随时间和空间变化   D.有害物质浓度不受气象因素的影响

47、催化燃烧是利用催化剂使空气中的可燃组分在较低温度下氧化分解，使空气得以净化的方法，这种方法适用于除去（CD）。

A．尘   B．酸雾   C．可燃性气体   D．可燃性蒸气

48、下列噪声控制措施当中，从噪声的传播途径上着手，对噪声进行治理的有（ABD）。

A．房间内表面镶饰吸声材料   B．建隔声间，使工人在隔声间内操作   C．设法提高产生噪声的设备的加工精度   D．高噪声设备加隔声罩

49、下列噪声控制措施中，从降低声源的噪声辐射强度着手控制噪声的方法有(BC)。

A．房间内表面镶饰吸声材料   B．控制机械设备的振动   C．设法提高产生噪声的设备的加工精度   D．高噪声设备加隔声罩

50、车间内噪声源数量较少，而且声源在车间内分布得较为集中时，宜优先采取( AB )的方式降低噪声。

A 隔声间   B．隔声罩   C．吸声处理   D．消声器

51、为尽可能减少振动源对周围环境或设备产生的影响，使用隔振器将振动源与外界隔绝开的隔振处理方法称为( AC )。

A．主动隔振   B．被动隔振   C．积极隔振   D．消极隔振

52、为尽可能避免精密设备或人们的生活受到外来振动的影响和干扰，使用隔振器将其与外界隔绝开的隔振处理方法称为( BD )。

A．主动隔振   B．被动隔振   C：积极隔振   D．消极隔振

53、消声器的种类和结构形式很多，根据消声原理，消声器有(ABC)消声器。

A．阻式   B．抗式   C．阻抗复合式   D．吸收式

54、机械伤害的主要原因( ABCD ).

A.工、夹具、刀具不牢固，导致物料飞出伤人   B.设备缺少安全防护设施   C.操作现场杂乱，通道不畅通   D.金属切屑飞溅

55、机械防护装置主要有( ABC )

A固定防护式   B联锁防护式   C自动防护式   D移动防护式

56.禁火区动火作业的"三不动火"是指( BCD )确定是否三不动火

A.领导不在不动火   B.没有动火票不动火   C.防火措施不落实不动火   D.监火人不在现场不动火

57、易燃气体除具有爆炸性外，有的还具有（ ABCD ）等性质

A.易燃性   B.助燃性   C.毒害性   D.窒息性

58、化学品安全标签警示词（ BCD ）

A.小心   B. 危险   C.警告   D.注意

59、物质燃烧需要必须具备三个条件（ ABD ）

A.可燃物   B.助燃物   C.氧气   D.着火源

60.皮肤接触化学品伤害时所需采取的急救措施指现场作业人员意外地受到自救和互救的简要处理办法。下列叙述中正确的是：( ABCD )
    A.剧毒品：立即脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗，就医。 B.中等毒品：脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗，就医。  C.有害品：脱去污染的衣着，按所推荐的介质冲洗皮肤。  D.腐蚀品：按所推荐的介质冲洗，若有灼伤，就医。

61. 雷雨天在室外时，要远离（ ABD ）。

A、大树   B、广告牌   C、低洼之处   D、高塔

62. 加强应急管理，是政府履行（ CD ）职能的一项重要内容。

A、经济调节   B、市场监管   C、社会管理   D、公共服务

63. 应急处置的内容包括( ABCD ).

A、信息报告；  B、先期处理；  C、应急响应；  D、应急结束

64. 事故应急救援的特点是，应急救援行动必须( BCD )。

A、预见   B、迅速   C、准确   D、有效   E、演练

65. 生产安全事故发生时，现场抢救的措施是( ABCD ).

A、现场保护；  B、抢险救灾方案的确定；  C、现场抢救的组织领导；  D、实施抢救。

66. 事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，包括( ABD )等。

A、人员伤亡   B、财产损失   C、救援费用   D、环境破坏   E、应急救援措施

67. 事故应急救援系统的应急响应程序按过程可分为接警、( BCDE )和应急结束等几个过程。

A、响应级别分析   B、响应级别确定   C、应急启动    D、救援行动    E、应急恢复

68.应急救护“生命链”中的五个环节是：(ABCDE)。

A. 启动急救系统   B. 早期心肺复苏   C. 快速除颤   D高级生命支持   E. 综合的心脏骤停后治疗

69、心肺复苏三个最关键的步骤是（ BCD ）。

A、大声呼救   B、开放气道   C、人工呼吸   D、胸外心脏按压

70、出现骨折的伤病员一般表现特征为( ABCD )。

A. 疼痛   B. 肿胀   C.畸形   D功能障碍.

71、红十字标志是红十字运动的象征，目前国际红十字组织正式使用的标志主要有( ABD )：

A.红十字 、 B.红新月、  C. 红心星   D.红水晶

72、《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》规定，应急处置工作要坚持的（ ABCD ）原则，

A.属地为主   B.条块结合   C.精心组织   D.科学施救

73、《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》规定，地方人民政府负责本行政区域内事故应急处置工作,负责（ ABCD ）并组织做好伤亡人员赔偿和安抚善后、救援人员抚恤和荣誉认定、应急处置信息发布及维护社会稳定等工作。

A. 制定与实施救援方案，组织开展应急救援    B. 核实遇险、遇难及受伤人数   C. 协调与调动应急资源，维护现场秩序，疏散转移可能受影响人员   D. 开展医疗救治和疫情防控

74. 发生事故或险情后，企业要立即启动相关应急预案，在确保安全的前提下( ABD )杜绝盲目施救，防止事态扩大；

A. 组织抢救遇险人员   B. 控制危险源   C.及时向有关单位报告   D. 封锁危险场所

75. 生产经营单位要依法依规及时、如实向当地安全生产监管监察部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，不得（ABCE），不得故意破坏事故现场、毁灭证据。

A. 瞒报   B. 谎报   C.迟报   D.虚报   E。漏报

76. 现场处置指挥部要充分发挥（ ACD ）的作用，实行科学决策。要根据事故救援需要和现场实际需要划定警戒区域，及时疏散和安置事故可能影响的周边居民和群众，疏导劝离与救援无关的人员，维护现场秩序，确保救援工作高效有序。

A. 专家组   B.企业负责人   C. 企业现场管理人员和专业技术人员   D. 救援队伍指挥员

三、判断题：

1、职业安全卫生依靠行政管理和群众监督,采取强制的措施来保护劳动者。（×)

2、安全生产的目的是维护国家的利益和劳动者的权益。（√）

3、企业安全生产责任制必须坚持“管生产必须管安全”的原则。（√）

4、化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。（√）

5、危险化学品用完后就可以将安全标签撕下。（×)

6、爆炸后，冲击波造成的爆炸风具有灭火作用。（√）

7、用泡沫灭火剂扑灭油罐火灾时，如果火势很大，有时并不能将火完全扑灭，会发生闷燃，引起爆炸。（√）

8、当一种化学品有两种以上危险性时，应使用主标志表示主要危险性类别，并用副标志表示重要的其他危险性类别。（√）

9、在雷雨、暴风雨天气里应该抓紧时间进行罐(槽)的装卸工作。（×)

10、危险化学品库的主要通道的宽度不小于1米。（×)

11、对于运输压缩、液化气体和易燃液体的槽车的颜色，国家有限制性规定 。（√）

12、在充满可燃气体的环境中，可以使用手动电动工具。（×)

13、电工可以穿防静电鞋工作。（×)

14、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品。（×)

15、人耳能听到的声音频率范围是0Hz～20KHz 。（√）

16、工人在打磨作业时应使用棉纱口罩。（×)

17、眼睛被消毒液灼伤后，正确的急救方法是立即打开眼睑，用清水冲洗眼睛。（√）

18、中华人民共和国国务院令第591号将《危险品安全管理条例》在2011年11月1日起实施  （×)

19、抢救烧伤人员时，不应把创伤面的水疱弄破，是为了避免伤面污染。（√）

20、对固态的酸、碱进行处理时，必须使用工具辅助操作，而不得用手。（√）

21、安全生产是一切经济部门和生产企业的头等大事。（√）

22、根据企业的生产经营需要,在保障劳动者身体健康的条件下,劳动者工作时间可以延长四小时。（×)

23、企业法定代表人履行劳动安全卫生责任,必须坚持“安全第一”的原则。（√）

24、企业劳动安全卫生责任就是企业法人的责任。（√）

25、如遇非常特殊情况,企业管理者可擅自要求职工冒险作业。（×)

26、用人单位安排职工延长工作时间的,要按照国家有关规定支付工资报酬。（√）

27、企业发生的重大伤亡事故由企业安全主管部门负责调查处理。（×)

28、我国纳入锅炉压力容器安全监察范围的最低压力是0.10Mpa。（√）

29、焊接锅炉、压力容器焊工考试合格证的有效期为2年。（×)

30、我国的《锅炉压力容器安全监察暂行条例》由机械工业部颁发。（×)

31、化工厂同居住区的防火间距应100米。（√）

32、甲类贮存的库房建筑层数最多允许二层。（×)

33、化工厂的火炬是属于扩散燃烧。（√）

34、物质在瞬间以机械功的形式释放大量气体和能量的现象称为自燃。（×)

35、架空线路不应跨越燃烧材料作屋顶的建筑物。（√）

36、漏电保护器其额定漏电动作电流在30mA及以下者，属于高灵敏度型。（√）

37、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护直击雷的主要措施。（√）

38、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作保护接（×)

39、人们用于改变或调整机电设备工作状态的装置称控制器。（√）

40、车工可以戴手套操作（×)

41、运转中的机械设备对人的伤害主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。（√）

42、机器保护罩的主要作用是使机器较为美观.（×)

43、工人操作机械时穿着的“三紧”工作服是指袖口紧、领口紧、下摆紧. （√）

44、应该用汽油擦机器、洗工件，和擦地和洗手、洗衣服（×)

45、为了取用方便，手用工具应放置在工作台边缘。（×)

46、发现有人被机械伤害的情况时，虽及时紧急停车，但因设备惯性作用，仍可造成伤亡（×)

47、搅拌机料斗下方不准站人，起斗停机时，必须挂上安全钩。（√）

48、施工单位的主要负责人、项目负责人应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。（√）

49、建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。（√）

50、指挥吊运作业的起重信号工，由师傅直接带就可以了，不必经培训考试。（×)

51、对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施。（√）

52、个人可以通过邮寄向危险化学品经营单位购买危险化学品。（×)

53、大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流上游的地域。（×)

54、个人不得购买剧毒化学品，也不可以购买灭鼠药、杀虫剂等农药产品。（×)

55、浓硫酸、液碱可用铁制品做容器，因此也可用镀锌铁桶。（×)

56、有毒品在水中的溶解度越大，其危险性越大。（√）

57、各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性，但如果没有必要的外界作用，爆炸也会发生。（×)

58、液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。（×)，

59、危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记 (×)

60、有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，可以露天存放。（×)，

61、剧毒物品的库房应使用密闭防护措施。（×)

62、甲苯的危害性是刺激性。（×)

63、剧毒化学品除可少量用于生产灭鼠药以外，禁止用于生产其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。（×)

64、对固态的酸、碱进行处理时，必须使用工具辅助操作，不得用手直接操作。 （√）

65、在具有腐蚀性物品的工作地点，不应饮食和吸烟。（√）

66、工业生产中，酒精的危害主要为易燃性。（√）

67、国家对危险化学品的运输实行资质认定制度；未经资质认定，不得运输危险化学品。（√）

68、从事严重有毒作业和特别繁重体力劳动的工种，应适当缩短工作时间，一般每天要实行4至6小时工作制。（√）

69、工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废料和盛装危险化学品的废旧容器。（×)，

70、只有危险化学品生产企业需要制定应急救援预案。（×)，

71、乙炔与氯或次氯酸盐等化合过程中,在日光照射下会发生燃烧和爆炸。（√）

72、工人有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序;当有充分理由判断安全与健康受到威胁时，可以脱离危险区，并不受不公正待遇。（√）

73、桶装氧化剂不得在水泥地面滚动（√）

74、危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每5年至少检测一次。（×)，

75、化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。（√）

76、易燃、易爆货物专用车的排气管应装阻火器(灭火罩)。 （√）

77、新车、大修车走合期时，允许拖带车辆。  （×)

78、叉车重心愈低，对纵向和横向稳定性愈有利。（√）

79、企业内机动车辆在交叉路口不准超车。（√）

80、耳聋的人不能担当机动车驾驶员。（√）

81、发动机未熄火前，不能添加燃油。（√）

82、在一定车速情况下，车辆的制动距离和轮胎与路面的附着系数成正比.（×)

83、让车时的注意事项：非机动车让机动车，低速车让高速车，空车让重车。（√）

84、货运机动车车厢不得载人。但在城市内运输时，车厢内可以附载作业人员1至6人，并应当留有安全的位置；载物高度超过车厢栏板时，货物上不得载人。（×)

85、搬运颈椎伤骨折的伤员时，应一人负责牵引伤员头颈部，两人位于伤员的一侧，单膝跪在其腰部、膝部，第四名救护者位于伤员的另一侧，单膝跪在臀部，两臂伸向伤员臂下，握住对方救护员分别抱住肩、背部、臂部、膝部，同时站立，抬起伤员。（√）

86、四肢骨折有骨外露，一定要还纳并固定。（×)

87、对呼吸困难的伤员，应解开伤员的领带、衣领扣和腰带。（√）

88、胸、腰椎骨折后，不能随意移动伤员，应依照伤后的姿势做固定，稳定于与伤员身高相当的木板或硬质担架上搬运。（√）

89、不要在伤员的烧伤创面及伤口上随便用药，不能涂油、不能弄破水泡。（√）

90、装卸和搬运爆炸品时，必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻、抛以及拖、拉、摩擦、撞击，以防引起爆炸。对散落的粉状或粒状爆炸品，应当用水润湿后，再用锯末或棉絮等柔软的材料轻轻收集，转到安全地带处置勿使残留。操作人员不准穿带铁钉的鞋和携带火柴、打火机等进人装卸现场。禁止吸烟。（√）

91、搬运金属容器,严禁在地上抛掷或拖拉,在容器可能碰撞部位覆盖不发生火花的材料（√）

92、输送气体或液体的管道,应定期进行耐压试验,防止破裂或接口松脱喷射起火.（√）

93、应急防护用品：在事故发生时为避免应急人员发生意外而必须穿戴的防护用品。包括防火服、防化服、空气呼吸器、防毒面罩等.（√）

94、废汽油应该倒入下水道中。（×)

95、钾、钠两种物质遇水会发生燃烧。（√）

96、为了保证检修动火和罐内作业的安全，检修前要对设备内的易燃易爆、有毒气体 进行置换。（√）

97、剧毒品储存的“5双”制度中包含双层窗。（×)

98、抢救触电者时，可用木棒或其他金属及潮湿的物体作为工具使触电者脱离电源。  （×)

99、长期在高频电磁场作用下，操作者会感到疲劳无力。（√）

100、应找有修理电器经验的朋友来修理电气设备。（×)

101、如需进入高压配电室工作，应遵守工作许可证制度。（√）102、使用电动工具前，应进行检查，确保机件正常。（√）

103、为消除静电危害，可采取的有效措施是接地放电。（√）

104、防止触电事故通常可采取绝缘、防护、连接等技术措施。（×)

105、总包单位将工程项目分包给不具备相应资质的单位而发生事故，无论责任属于哪一方均由总包单位负责报告、调查、处理统计。（√）

106、首层支搭固定3m宽的水平式安全网，网底距下方物体表面不得小于3m。（√）

107、公共场所室内装修、修饰根据国家工程建筑消防技术标准的规定，应当使用不燃、难燃材料的，必须选用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的 材料。（√）

108、在没有发生火灾的情况下，可以把消防器材挪作他用。（×)

109、塑料制品以其轻巧、美观和耐腐蚀等优点，受到人们的青睐，被广泛地应用到家庭生活之中，因此，用塑料容器（桶、罐、壶等）盛装汽油、酒精等是没有危险的。（×)

110、消防安全重点单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安机关备案。（√）

111、报火警时，要讲清楚起火单位、地址、燃烧对象、火势情况，并将报警人的姓名、所用的电话号码告诉消防队，以便联系。（√）

112、对故意阻碍消防车、消防艇赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序的行为，处警告、罚款或者十日以下拘留。（√）

113、身在着火和烟雾区内应该用用毛巾捂住口鼻，直立身体迅速撤离。（×)

114、不能随意更改已安装好的电器线路，不要乱接电源。（√）

115、切勿在走廊、楼梯口处堆放杂物，保证疏散通道和安全出口的畅通。（√）

116、救火时不要冒然打开门窗，以免空气对流，加速火灾蔓延。（√）

117、燃烧过程一般可分为初起、发展、猛烈、下降、熄灭五个阶段。（√）

118、《高层民用建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于3.5米。（×)

119、锅壳锅炉的最低安全水位应高于最高火界。（√）

120、锅炉中承受压力最高的部件是锅炉炉壁。（×)

121、职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院安全生产监督管理部门、劳动保障行政部门制定、调整并公布。（√）

122、用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。（√）

123、用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。（√）

124、 疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由 疑似职业病病人自行承担。（×)

125、生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。（√）

126、储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。（√）

127、特种设备生产、使用单位的安全管理人员应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。（×)

128、对于呼吸、心跳骤停的伤病人，应立即送往医院。 （×）

129、大出血的伤病员，现场没有合适的止血带进行止血时，可采用电线、铁丝代替。（×）

130、伤口有异物时，应把异物清除再包扎。（×）

131、上止血带必须加垫，做好标志，并正确记录时间。（√）

132、清理口腔时，救护员应将伤病员头部偏向一侧。（√）

133、救护员现场救护时，没有必要表明身份。（×）

134、踝关节扭伤应对受伤部位进行按摩或推拿。（×）

135、暴露伤口处理时要尽可能使用消毒物品。（√）

136、心肺复苏连续两次人工吹气间隔时间，以4秒为宜。（√）

137、骨折固定时，可借用现场的木板、硬纸板、树枝、折叠毯子作为临时夹板。

138、安全生产监督管理部门要对应急保障工作总负责，统筹协调，全力保证应急救援工作的需要；（×）

139、事故现场处置指挥部应当按照有关规定及时发布事故应急处置工作信息；设立举报电话、举报信箱，登记、核实举报情况，接受社会监督。（√）

140. 事故发生后，县级以上人民政府及其有关部门要根据事故等级和相关规定派出工作组，赶赴事故现场指导配合事发地开展工作。（√）

141、《危险化学品安全和管理条例》适用于危险化学品生产、储存、使用、经营、运输、废弃的管理。（×）

142危化条例所称的危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。（√）

143、国家对危险化学品的使用有限制规定的，单位和个人有特殊情况的可以不受限制规定要求使用危险化学品。（×）

144、新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目，应当由县级以上政府进行安全条件审查。（×）

145、危险化学品单位的主要负责人包括厂长、经理或者董事长。或由其授权的负责主持全面工作的副职。（√）

146、新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目，由港口行政管理部门按照国务院交通运输主管部门的规定进行安全条件审查。（√）

147、危化条例规定危险化学品经营不包括仓储经营。（×）

148、危险化学品经营企业不需要有专职安全管理人员。（×）

149、从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业，应当向所在地市级人民政府安监部门提出申请。（√）

150、危险化学品运输车辆限制通行区域包括绝对禁止通行区域和经批准后可以进入的区域。（√）

四、案例分析：

一、某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。

根据以上场景，回答下列问题：

1.该企业要取得安全生产许可证应进行的安全评价为( C )。

A.安全预评价   B.安全验收评价   C.安全现状评价  D.安全技术评价   E.安全管理评价

2.按照上述事故损失明细，此次事故的直接经济损失为( C )。

A.197万元   B.397万元   C.442万元   D.1197万元   E.1200万元

3.建立、健全本企业的安全生产责任制是( A )的责任。

A.该单位主要负责人   B.该单位安全管理人员   C.该单位安全技术人员   D.政府安全监管部门   E.该单位主管部门

4.按照《安全生产许可证条例》的规定，该企业要取得安全生产许可证，应该具备的安全生产条件包括( ABD )。

A.建立健全安全生产责任制   B.安全投入符合安全生产要求   C.每半年进行一次安全评价   D.设置安全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员   E.企业技术负责人取得注册安全工程师执业资格

5.根据产品A的性质，下列关于产品A的危害和监管的说法，正确的有( ACD )

A.产品A可以经皮肤吸收引起接触人员中毒   B.因产品A为脂溶性的，所以进入人体消化道不能被吸收   C.生产产品A的反应过程失控，有发生爆炸的可能性   D.产品A必须存储在经安监部门批准设置的专门危险化学品仓库中  E.运输产品A时，应指派专人押运，押运人员不得少于2人

6.为了防止危险化学品爆炸事故再次发生，该企业可以采取的措施有( ABC )。

A.安装安全监控系统   B.进行危险源辨识   C.开展风险评价 D.准备充足的医疗救护设备   E.疏散企业周围的居民

7.此次事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监管职责的有关部门应逐级上报事故情况。报告事故应包括的内容有( ABD )。

A.事故发生单位概况   B.事故发生时间   C.事故所有责任人  D.估计的事故直接经济损失   E.估计的事故间接经济损失

二、2007年7月15日，某亚麻厂正在生产的梳麻车间、前纺车间和准备车间的联合厂房突然发生亚麻粉尘爆炸起火。一瞬间，停电停水，当班的477名职工大部分被围困在火海之中。经及时抢救，多数职工脱离了危险区。该厂的除尘系统采用布袋除尘，金属管道输送亚麻粉尘。事故导致整个除尘系统遭受严重破坏，部分厂房倒塌，地沟盖板和原麻地下库被炸开，车间内的大部分机器和电气设备损坏，企业停产。事故造成死亡35人、重伤5人、轻伤12人，直接经济损失800多万元。

根据以上场景，回答下列问题：

1.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该起事故属于( A )。

A.特别重大事故   B.重大事故   C.较大事故   D.一般事故  E.轻微事故

2.按照《企业职工伤亡事故分类标准》，该起事故类别属于( C )。

A.瓦斯爆炸   B.火药爆炸   C.其他爆炸   D.容器爆炸   E.锅炉爆炸

3.该起事故中爆炸起火的粉尘属于( B )。

A.无机粉尘   B.有机粉尘   C.金属粉尘   D.混合粉尘   E.复合粉尘

4.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，因该起事故对企业的罚款额度为(D)。

A.10万元以上20万元以下   B.20万元以上50万元以下   C.50万元以上200万元以下   D.200万元以上500万元以下   E.500万元以上1000万元以下

5.该起爆炸事故的起始原因可能有( ABD )。

A.粉尘浓度超标   B.布袋除尘器产生静电   C.厂房内作业人员和设备太多  D.金属管道输送粉尘过程中产生火花   E.车间连体面积过大

6.预防粉尘爆炸的安全技术措施有( ABCE )。

A.降低粉尘浓度   B.穿防静电工作服   C.生产装置接地  D.严格执行规章制度   E.采用防爆厂房

7.下列关于亚麻粉尘的爆炸危害和后果的说法，正确的有(ABCE)。

A.粉尘浓度越大，爆炸威力越大   B.粉尘分散度越小，爆炸威力越大   C.爆炸能量与粉尘活性有关   D.爆炸能量与粉尘粒度无关   E.爆炸产生的后果与厂房结构有关

8.该起事故调查报告的内容应包括(ABDE)。

A.事故发生单位概况，事故发生经过及救援情  B.事故发生的原因和事故性质  C.恢复生产的要求 建设工程教育网编辑整理   D.事故责任的认定，对事故责任者的处理建议及事故防范措施  E.事故造成的人员伤亡和直接经济损失

三、某火力发电厂有6台额定压力13.72 MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧，建有2个500m3的轻柴油储罐。为发电机冷却，建有制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐，氢罐的工作压力3.2 MPa、体积13.9m3。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后，经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要，该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括：拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道，更换新管道。在施工中，部分拆除和安装工作在脚手架上进行，使用额定起重量为5t的电动葫芦。拆除旧管道时，使用乙炔进行气割。新管道焊接前，使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道，还有部分未清除的煤粉。

根据以上场景，回答下列问题：

1.下列特种作业是属于在该施工现场涉及的。（ABCD）

A .焊接(气焊、电焊)   B.切割(气割)   C.起重   D.登高架设

2.根据《宁波市危险化学品重大危险源安全监督管理暂行办法》和GB18218-2009的规定，该企业应申报的重大危险源有（ C ）。

A.发电机   B.锅炉   C.制氢站或氢罐   D.轻柴油(柴油)罐

3.下列事故类型及其发发因素是属于该施工场可能发生的。（ ABCD ）

A.物体打击：高空落物;   B.车辆伤害：叉车;   C.起重伤害：电动葫芦、倒链;   D.触电：电焊、角磨机、运行中的电缆;

四、某化工厂位于8市北郊，西距厂生活区约500m，厂区东面为山坡地，北邻一村，西邻排洪沟，南面为农田。其主要产品为羧基丁苯胶乳。生产工艺流程为：从原料罐区来的丁二烯、苯乙烯、丙烯腈分别通过管道进入聚合釜，生产原料及添加剂在皂液槽内配置好后加入聚合釜;投料结束后，将胶乳从聚合釜转移到后反应釜：反应结束后，胶乳进入气提塔，然后再进入改性槽，经调和后崩泵打入成品储罐。生产过程中存在多种有毒、易燃易爆物质。为避免重大事故发生，该厂决定编制应急救援预案。厂长将该任务指派给安全科，安全科成立了以科长为组长，科员甲、乙、丙、丁为成员的五人厂应急救援预案编制小组。编制小组找来了一个相同类型企业C的应急救援预案，编制人员将企业C应急救援预案中的企业名称、企业介绍、科室名称、人员名称及有关联系方式全部按本厂的实际情况进行了更换，按期向厂长提交了应急救援预案初稿。此后，编制小组根据厂长的审阅意见，修改完善后形成了应急救援预案的最终版本，经厂长批准签字后下发至全厂有关部门。

根据以上场景，回答下列问题：

1.下列属于该厂应急救援预案编制中存在的不足。（ ABCD ）

A.预案编制小组组成不合理    B.预案未作危险分析  C.预案未评审    D.预案未组织宣传(教育、培训)

2.该厂可采用哪些方法进行应急救援预案的演练( BCD )

A.宣传演练    B.桌面演练    C.功能演练    D.综合演练

3.下列属于该厂编制应急救援预案应针对的重大事故风险的是（ ABC ）

A.火灾, 泄漏    B.爆炸, 洪水   C.中毒, 滑坡   D.雷电

五、某啤酒厂灌装车间，有传送带、洗瓶机、烘干机、灌皱机、装箱机、封箱机等设备。为减轻职业危害的影响，企业为职工配备了防水胶靴、耳塞等劳动保护用品。2007年7月8日，维修工甲对洗瓶机进行维修时，将洗瓶机长轴上的一颗内六角螺栓丢失，为了图省事，甲用8号铅丝插入孔中，缠绕固定。 7月22日，新到岗的洗瓶机操作女工乙在没有接受岗前安全培训的情况下就开始操作。乙没有扣好工作服纽扣，致使工作服内的棉衣角翘出，被随长轴旋转的8号铅丝卷绕在长轴上，情急之下乙用双手推长轴，致使乙整个人都随着旋转的长轴而倒立。由于乙未按规定配戴工作帽，所以倒立时头发自然下垂，被旋转的长轴紧紧缠绕，导致乙头部严重受伤而当场死亡。事故处理完毕后，企业领导决定建立职业健康安全管理体系，引入现代化的管理理念和科学的管理方法，以提升企业的整体安全管理水平。

根据以上场景，回答下列问题：

1.下列属于该起事故的直接原因的是（ ABD ）

A.乙没有系上纽扣   B.乙未戴工作帽   C .乙未经培训上岗   D.甲未按操作规程作业

2.下列属于该起事故的间接原因的是（ CD ）

A.甲用铅丝替代螺栓  B.甲未按操作规程作业  C.检查不到位  D.没有实行验收制度

3.下列不属于该起事故调查组的人员组成的是（C）。

A.人民政府    B.安全生产监督管理部门   C. 当事人甲   D.有关专家(技术人员)

4.下列属于该企业职业健康安全管理体系文件的是（ ABCD ）

A.职业健康安全方针和目标   B.职业健康安全管理的关键岗位与职责C.职业健康安全风险及其预防和控制措施  D.职业健康安全管理体系框架内的管理方案、程序、作业指导书和其他内部文件

六 某厂进行职工安全教育，由主管安全生产的厂长甲为大家系统讲解了我国安全管理方针以及安全生产管理的原理与原则、事故致因理论、事故预防原理与基本原则等。甲讲，所谓系统是由相互作用和相互依赖的若干部分组成的有机整体。甲进一步说，所谓能量意外释放理论，是“人受伤害的原因只能是某种能量的转移”，能量逆流作用于人体造成伤害可分为两类：第一类伤害是由于施加了超过局部或全身性损伤阈值的能量引起的；第二类伤害是由影响了局部或全身性能量交换引起的。在一定条件下，某种形式的能量能否产生造成人员伤亡事故的伤害及伤害的严重程度取决于能量大小、能量集中程度、接触能量的人体部位、接触能量时间长短和频率以及能量的种类。

根据上述情况，回答下列问题。 
1.下列说法正确的有( B )。

A.我国安全生产管理方针是：“安全第一，预防为主，以人为本。”

B.我国的安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针。所谓“安全第一”，就是在生产经营活动中，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身安全    C.所谓“预防为主”，就是预防事故的扩大，尽量减少事故所造成的损失   D.所谓“以人为本”，就是按照个人的意志开展生产活动，保证生产过程的安全

2.按照甲对系统的解释，下列说法正确的有( A、C )。 
    A.整个厂是一个系统   B.厂中的一个班组不能成为一个系统   C.整个厂的生产工艺构成一个系统   D.整个厂生产工艺的一部分不能构成一个系统 
    3．按照能量意外释放理论，下列说法正确的有( B、C )。 
    A.中毒属于第一类伤害   B.中毒属于第二类伤害    C.在其他条件不变时，能量作用于人体的时间越长，对人体的伤害越严重   D.在其他条件不变时，能量作用于人体的时间越短，对人体的伤害越严重。

宁波市安全生产监督管理局办公室          2014年4月3日印发